Đối với quản trị mạng VNUnet

- Kiểm tra mạng nội bộ các đơn vị

Truy cập vào core switch 4507 của trung tâm theo địa chỉ

Địa chỉ CoreSwitch 4507:  172.16.0.1 giao thức ssh

User:

Pass:

- Login vào bật

C4507> enable

C4507#

- Xem cấu hình vlan đơn vị cần kiểm tra

C4507# show vlan ?

Hoặc  C4507# show running-config

Để xem chi tiết địa chỉ vlan của đơn vị đó, xem vlan đó đi ra cổng nào

Xem trong file cấu hình

- Sau khi biết thông tin dải địa chỉ vlan đó ta kiểm tra xem có địa chỉ ip nào thuộc vlan đó đi qua switch nội bộ  bằng lệnh.

- Kiểm tra bằng lệnh ping đến địa chỉ vlan đó xem còn sống không

C4507#ping 10.*.*.*

Nếu còn sống kiểm tra cụ thể hơn xem các địa chỉ khác cùng vlan đó có hoạt động hay không bằng lệnh.

C4507# show ip arp | i 10.*.*.*

10.*.*.*. dải địa chỉ vlan đơn vị cần kiểm tra, hoặc địa chỉ cụ thể của máy nào cần kiểm tra.

- Nếu màn hình hiện ra các địa chỉ của dải đó thì chứng tỏ dải địa chỉ đó đã kết nối được đến core switch và đang truy cập một dịch vụ nào đó của mạng nội bộ VNUnet.